H1C产品

硬件规格书说明

V1.0

2016-04

目录

1	H1C	3

1.1	功能介绍	3

1.2	接口说明	4

1.3	连接示意	5

1.4	发送卡指示灯及按钮说明	6

1.5	控制卡尺寸、过孔（与接收卡相同）	8

2	连接显示屏	9

3	测试节目	9

4	恢复出厂设置	9

5	电气参数	10

H1C

功能介绍

图1.1.1  H1C控制卡

H1C控制卡专为户外小型全彩显示屏设计，适用于公交车后窗、出租车顶屏、门头招牌屏等。具有如下特点：

- 板卡集成3G模块（可选配4G模块），支持windows、安卓和苹果系统控制端远程管理。（3G、4G模块各分2个版本，需要根据客户的需求选择）

- 支持通讯类型：百兆网口、U盘、3G

- 板卡集成4个HUB75B接口，无需HUB转接板即可直接连接市面上大多数LED显示屏

- 最大带载6.5536万点，单卡最高可带256点（32扫模组）

- 灰度等级：最高65536级

- 板载4G大容量内存，支持存储4小时以上视频节目

- 支持USB声卡输出音频接口，建议外接有源功放设备，效果更佳

- 支持启动渐亮功能，保护电源不受过大启动冲击

- 宽电压输入，板卡支持4~6.5V电压输入，保证电压不稳定的情况卡控制卡正常工作。

- 选配模块：温湿度传感器、亮度传感器、外接GPS模块

- GPS定位，能够在地图上显示及查看当前车辆位置及状态信息

- GPS校准时钟，多终端同步播放显示内容

- 支持广告定位投放，用户可以按区域指定播放广告

接口说明

5V电源

HUB75E接口

百兆网口

USB接口

GPS接口

3G天线接口

温湿度传感器接口

亮度传感器接口

3G用SIM卡插座

5V电源

HUB75E接口

百兆网口

USB接口

GPS接口

3G天线接口

温湿度传感器接口

亮度传感器接口

3G用SIM卡插座

图1.1.1 控制卡H1C接口说明

具体接口说明见表1.1.1：

表1.1.1控制卡H1C接口说明

| 接口 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5V电源 | 1 | 外接5V直流电源，正常使用供电范围4~6.8V |
| 百兆网口 | 1 | 用于连接用户计算机、路由器、交换机等 |
| USB接口 | 1 | 用于连接U盘、USB声卡等，可使用USB_HUB |
| GPS接口 | 1 | 用于连接GPS模块 |
| HUB75E接口 | 4 | 用户连接LED接口板，最大支持32扫 |
| 3G天线接口 | 1 | 用于连接3G用天线 |
| 3G用SIM卡插座 | 1 | 用于连接上网手机SIM卡，3G模块用 |
| 温湿度传感器接口 | 1 | 用于连接温湿度传感器模块 |
| 亮度传感器接口 | 1 | 用于连接亮度传感器模块 |

连接示意

（1）、可以使用网线直接连接或者通过交换机/路由器连接控制卡和电脑。

（2）、可以直接使用3G通信连接控制卡。

（3）、可以直接使用U盘更改播放节目和配置参数等。

网线

网线

网线

网线

网线

网线

图1.1.2控制卡连接示意图（1）

互联网

服务器

H1C控制卡

H1C控制卡

3G

3G

互联网

服务器

H1C控制卡

H1C控制卡

3G

3G

图1.1.2控制卡连接示意图（2）

H1C控制卡

H1C控制卡

发节目到U盘

插到USB口，更新节目

插到USB口，更新节目

H1C控制卡

H1C控制卡

发节目到U盘

插到USB口，更新节目

插到USB口，更新节目

图1.1.2控制卡连接示意图（3）

发送卡指示灯及按钮说明

图1.4.1  发送卡指示灯

具体说明见下表：

表1.4.1  发送卡指示灯说明

| 名称 | 标号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POWER | D6 | 电源指示灯：常亮表示电源已接通 |
| RUN | D4 | 运行指示灯：闪烁表示运行正常 |
| ALARM | D5 | 控制卡正常工作时，表示服务器连接指示灯：亮表示控制卡已连接上服务器 控制卡上电过程中，表示恢复状态指示灯：详见恢复出厂设置 |
| NET | D8 | 百兆网指示灯： 灭：表示网线没有连接 闪烁：表示百兆网有数据传输 亮：表示百兆网已连接 |
| GPS | D3 | GPS状态指示灯： 灭：表示GPS模块没有插上 闪烁：表示GPS模块已经插上，但还没有定位 常亮：表示GPS模块已经定位成功 |
| 3G/WIFI | D7 | 3G/WIFI模块状态指示灯： 灭：3G/WIFI模块没有工作或者网络信号很差 闪烁：3G/WIFI模块工作，但是网络信号不好 常亮：3G/WIFI模块工作正常 |
| Brightness | D2 | 亮度传感器状态指示灯： 灭：表示外部环境亮度低 亮：表示外部环境亮度高 |

图1.4.2  发送卡按钮

具体说明见下表：

表1.4.1  发送卡按钮说明

| 名称 | 标号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TEST | BP1 | 详见：测试屏幕 及 恢复出厂设置 |
| RST | BP2 | 控制卡系统复位按钮、即重启按钮 |

控制卡尺寸、过孔（与接收卡相同）

（1）、公制尺寸：单位mm

60.325mm

81.28mm

135.255mm

10.16

10.795

Z1

Z3

Z4

4x16P

HUB75B

144.018mm

91.44mm

Z2

4.38mm

5.08mm

4 ᵩ 4.2x8mm

60.325mm

81.28mm

135.255mm

10.16

10.795

Z1

Z3

Z4

4x16P

HUB75B

144.018mm

91.44mm

Z2

4.38mm

5.08mm

4 ᵩ 4.2x8mm

（2）、英制尺寸：单位mil

2375mil

3200mil

5325mil

400mil

425mil

Z1

Z3

Z4

4x16P

HUB75B

5670mil

3600mil

Z2

172.5mil

200mil

4 ᵩ 165.35 x 314.96mil

2375mil

3200mil

5325mil

400mil

425mil

Z1

Z3

Z4

4x16P

HUB75B

5670mil

3600mil

Z2

172.5mil

200mil

4 ᵩ 165.35 x 314.96mil

连接显示屏

直接使用板载HUB75B接口，通过排线连接到显示屏模组上，如下图所示：

1

。。。。。。

2

。。。。。。

3

。。。。。。

4

。。。。。。

排线

1

。。。。。。

2

。。。。。。

3

。。。。。。

4

。。。。。。

排线

图2.1 显示屏连接示意图

测试节目

在按住TEST按钮1秒左右可以进入测试状态。即播放测试节目。连续按动TEST按钮可以在不同的测试类型之间切换，直到退出测试状态。

测试节目说明见表3.1：

表3.1 测试节目说明

| 按钮次数 | 类型 | 测试项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红色色测试 | 用于测试显示屏红色通道是否正确 |
| 2 | 绿色色测试 | 用于测试显示屏红色通道是否正确 |
| 3 | 红色色测试 | 用于测试显示屏红色通道是否正确 |
| 4 | 横线测试 | 用于测试显示屏横线是否显示正常 |
| 5 | 竖线测试 | 用于测试显示屏竖线是否显示正常 |
| 6 | 斜线测试 | 用于测试显示屏斜线是否显示正常 |
| 7 | 表格测试 | 用于测试显示屏级模组配置、级联配置是否正确 |
| 8 | 显示系统信息 | 用于显示系统信息 |
| 9 | 停止测试节目 | 用于显示正常播放节目 |

恢复出厂设置

当控制卡出现软件、配置等问题，并且断电重启后还是无法解决的，或者其他无法判断的特殊情况下，可以选择恢复出厂设置操作。

恢复出厂设置有2种模式：

- 二级恢复：表示恢复到显示屏厂家出厂时的状态。方法如下：

（1）、让控制卡处于正常工作时的状态，即“RUN”指示灯正常闪烁时

（2）、此时一直按住“TEST”按钮不放

（3）、观察控制卡“ALARM”指示灯。该指示灯会出依次现如下状态：

A、ALARM指示灯—慢闪

B、ALARM指示灯—常亮

C、ALARM指示灯—快闪，此时表示一级恢复成功，可以松开“TEST”按钮，等待控制卡重启

- 一级恢复：表示恢复到熙彩通出厂时的状态。方法如下：

（1）、让控制卡重启。可断电重启，或者按一下板卡上的“RST按钮”

（2）、控制卡重启后，一直按住“TEST”按钮不放

（3）、观察控制卡“ALARM”指示灯。该指示灯会出依次现如下状态：

A、ALARM指示灯--常亮

B、ALARM指示灯—慢闪

C、ALARM指示灯—快闪，此时表示一级恢复成功，可以松开“TEST”按钮，等待控制卡重启

电气参数

| 工作电压 | 4V ~ 6.5V（电压不能超过7V） |
| --- | --- |
| 工作湿度 | 0~95%，无凝结 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +65℃ |
| 工作电流（5V情况下） |  |
| H1C + LED屏（HUB全插满） | 1.8A（最大值） |